# Техническое задание на разработку проекта на тему “Определение аномалий силы тяжести Земли в аэрогравиметрии с использованием спутниковых входных данных”

# Цель разработки

Целью разработки является создание программного обеспечения для обработки данных аэрогравиметрических измерений, получаемых с борта летательного аппарата, с последующим определением аномалий силы тяжести и их визуализацией. Система должна обеспечивать высокую точность вычислений (погрешность до 10-6- 10-7g) и возможность использования различных входных данных.

Основные составные части системы:

- Обработка данных

- Интерполяция и фильтрация данных

- Вычисление аномалий силы тяжести

- Визуализация результатов, анализ результатов

Под объектами, входящими в систему, понимаются:

- Данные акселерометров (удельная сила fUP)

- Навигационные данные (координаты, скорости, ускорения)

- Параметры эллипсоида Земли

- Результаты расчётов (аномалии силы тяжести)

# Функциональные требования

- Программное обеспечение должно реализовать следующий набор функций:

- Чтение данных из текстовых файлов формата TXT

- Интерполяция частот для  fUP  с использованием встроенных функций MATLAB

- Вычисление аномалий силы тяжести по уравнению с использованием трёх методов:

  - Двойное дифференцирование высоты(численное)

  - Дифференцирование скорости(численное)

  - Использование ускорений из данных акселерометров(из навигационных данных)

- Построение графиков и карт аномалий для трёх методов и их сравнительный анализ.

- Объекты, входящие в систему

- Данные акселерометров (\удельная сила fUP)

- Навигационные данные (координаты, скорости, ускорения)

- Параметры эллипсоида Земли

- Результаты расчётов (аномалии силы тяжести)

- Исходя из целей разработки, должны использоваться как минимум следующие параметры функций:

- Географические координаты (широта B, долгота L, высота h)

- Составляющие скорости (VE, VN, VUP)

- Угловая скорость вращения Земли (u).

- Радиусы кривизны эллипсоида (RE, RN).

- Нормальная составляющая силы тяжести (g(n))

- Объекты в системе должны состоять как минимум из следующих составных частей:

- Массивы данных (входные и промежуточные)

- Математические модели (уравнения, формулы)

- Графические интерфейсы для визуализации

- Обмен данными между модулями осуществляется через единый формат хранения промежуточных данных (например, MAT-файлы или CSV). Критерии качества функционирования системы:

- Минимальная погрешность вычислений

- Высокая скорость обработки данных

- Удобство интерпретации результатов

- Должны обеспечиваться следующие виды отображения состояния системы:

- Графики аномалий силы тяжести для трёх методов расчёта

- Сравнительные графики с выделением ключевых расхождений

- Карты аномалий с привязкой к координатам(определение среднеквадратичного отклонения, среднего значения)

- Таблицы служебной информации (параметры эллипсоида, промежуточные вычисления)

- Дополнительные требования

- Реализация модуля чтения данных на C#

- Интеграция с MATLAB для интерполяции и построения графиков

- Документирование кода и результатов расчётов

- Построение карт аномалий с помощью MATLAB