| ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1533 «ЛИТ» |  |
| --- | --- |
| ВЫПУСКНОЙ ПРОЕКТ |  |
| учащейся группы 10.3 Бондарь Софии (Направление: программирование) |  |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНОМАЛИЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ ЗЕМЛИ В АЭРОГРАВИМЕТРИИ |  |
| Заказчик и руководитель | Кузнецова К.А. |
| Консультант | Кузнецова К.А. |
| Москва 2026 |  |

# Оглавление

Оглавление	2

Введение	3

Постановка задачи	4

Актуальность	4

Целевая аудитория	5

Аналоги (обзор предшествующих решений)	6

Решение	11

Анализ предметной области	11

Теоретические выкладки	11

Алгоритмы (теоретические)	14

Технологии	20

Программная реализация	22

Ход работы	30

Результат	33

Выводы (заключение)	37

Список литературы	39

Приложения	40

Код	40

C#	40

MATLAB	47

Диаграммы	51

# Введение

В настоящее время основными территориями России, на которых сосредоточены работы по расширению минерально-сырьевой базы и прежде всего поиску месторождений углеводородов, являются отдаленные районы Сибири, Дальнего Востока, а также шельфы северных и восточных морей. К сожалению, геофизическая и, в частности, гравиметрическая изученность этих регионов остается совершенно недостаточной. Акватории морей остаются вообще не исследованными.

Под гравиметрической изученностью понимается степень исследования земной поверхности или акватории методами гравиразведки — раздела геофизики, основанного на измерении ускорения свободного падения и его аномалий, вызванных залеганием плотных горных пород. Эти данные позволяют выявлять структуры, потенциально содержащие углеводороды (нефть и газ), не прибегая сразу к дорогостоящему бурению.

Такая слабая гравиметрическая изученность основных перспективных территорий естественно сказывается на эффективности геолого-поисковых работ и поэтому должна быть улучшена. Традиционными методами решить эту проблему в обозримом будущем невозможно. Наземная гравиметрическая съемка масштаба 1:200000 одного двухсоттысячного планшета в труднодоступных районах может стоить десятки миллионов рублей и продолжаться 3-5 лет. Между тем существуют альтернативные методы гравиметрических исследований.

Сейчас в мире наблюдается повышенный интерес к аэрогравиметрии – измерению силы тяжести на борту летящего самолета (самолета, вертолета, беспилотника) с точностью до 1 мГал (=10-5м/с²). Метод имеет ряд несомненных преимуществ перед традиционными гравиметрическими съемками: быстрота получения материала, высокая экономическая эффективность (особенно при работах в труднодоступной местности – горные районы, заболоченная тундра, акватории морей и озер, транзитные зоны) и возможность изучения поля силы тяжести в трехмерном пространстве (на разных высотных уровнях).

Область применения результатов съемок: геология и геофизика (разведка полезных ископаемых), изучение строения Земли (сейсмология, геодинамика), геодезия (определение геоида – фигуры Земли), навигация по гравитационному полю Земли, гляциология, гидрология.

В последние десятилетия аэрогравиметрия активно развивается. В России ведущую роль в этом направлении играет Лаборатория управления и навигации механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, где разрабатываются методы и программное обеспечение для гравиметра GT‑2A(об этом подробнее в теоретических выкладках).

В последние годы в аэрогравиметрии все более актуальным становится применение бескарданной технологии, когда в качестве аэрогравиметров используется инерциально-измерительный блок (ИИБ) или бескарданная инерциальная навигационная система. Основным источником первичной информации в задаче бескарданной инерциальной аэрогравиметрии служат показания датчиков ИИБ – акселерометров и датчиков угловой скорости (ДУС). Вторым, не менее важным источником информации являются первичные измерения приемников сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), устанавливаемых на борту ЛА и на наземных базовых станциях.

# Постановка задачи

Целью работы является создание программного обеспечения для обработки данных аэрогравиметрических измерений, получаемых с борта летательного аппарата, с последующим определением аномалий силы тяжести, их визуализацией и построением трехмерных моделей местности.

Программная реализация обеспечивает расчет аномалии δg с использованием вертикального ускорения, которое может быть определено тремя независимыми методами(непосредственное измерение ускорения, дифференцирование скорости, двойное дифференцирование высоты). Данный подход позволяет провести сравнительный анализ и выбрать наиболее точный метод для конкретных условий полета. Разрабатываемая система должна обеспечивать высокую точность вычислений с погрешностью, не превышающей 10-6- 10-7g.

Обработка измерений аэрогравиметра включает следующие этапы:

- Решение задачи спутниковой навигации – определение координат, скорости и ускорений летательного аппарата по измерениям ГНСС-приемников

- Решение задачи инерциально-спутниковой навигации - определение углов наклона гироплатформы по показаниям датчиков (акселерометров и гироскопов) гироплатформы и данным ГНСС

- Решение основного уравнения аэрогравиметрии - определение аномалии силы тяжести на траектории полета летательного аппарата

- Построение карты аномалии силы тяжести по данным, полученным в ходе нескольких полётов

- Построение трехмерных моделей местности на основе рассчитанных аномалий силы тяжести

В состав обрабатываемых и выходных данных системы входят следующие объекты:

- данные акселерометров (удельная сила fUP)

- навигационные данные (координаты, скорости, ускорения)

- параметры эллипсоида Земли

- результаты расчётов (аномалии силы тяжести)

## Актуальность

Несмотря на очевидные преимущества аэрогравиметрии как метода оперативного и экономически эффективного изучения силы тяжести на труднодоступных территориях, широкое внедрение бескарданных аэрогравиметрических комплексов в регулярную практику геологоразведочных работ в России сдерживается рядом факторов.

Во-первых, отсутствует унифицированное и сертифицированное программное обеспечение для обработки данных с бескарданных гравиметров, которое было бы адаптировано под российские условия и доступно широкому кругу специалистов. Коммерческие зарубежные пакеты (например, Geosoft Oasis Montaj, Micro‑g LaCoste) имеют закрытый исходный код, высокую стоимость и требуют значительных лицензионных отчислений, что делает их труднодоступными для большинства отечественных научных и производственных организаций. Открытые библиотеки (GRAVSOFT, PyGrav и др.), в свою очередь, изначально не ориентированы на специфику бескарданных измерений, не поддерживают работу с высокочастотными (300–400 Гц) данными инерциальных датчиков и требуют глубокой доработки, сопоставимой с созданием нового продукта.

Во-вторых, существующие научные прототипы, разрабатываемые в МГУ, Датском университете, ЦНИИ «Электроприбор» и других организациях, представляют собой разрозненные алгоритмы и лабораторные версии, не объединенные в единый программный конвейер. Каждый новый полет или смена типа носителя (самолёт, вертолёт, беспилотник) требует ручной перенастройки, повторной калибровки и зачастую — модификации исходного кода. Это создает высокий порог входа для новых пользователей и препятствует тиражированию технологии.

В-третьих, отсутствует возможность объективного сравнения результатов, полученных разными методами расчета аномалий силы тяжести. Как показывает анализ зарубежных и отечественных публикаций, выбор алгоритма фильтрации и способа учета вертикальных ускорений (непосредственное измерение, однократное или двойное дифференцирование) может давать систематические расхождения на уровне 0.5–2 мГал, что критично при требуемой точности 1 мГал. Без встроенного механизма сравнения результатов разными методами невозможно обоснованно выбрать оптимальную методику для конкретных условий полета (тип носителя, турбулентность, рельеф местности).

В-четвертых, отсутствует интеграция этапов обработки и визуализации в одном инструменте. На практике исследователь вынужден использовать цепочку из нескольких программ: один пакет — для ГНСС-позиционирования, другой — для интеграции с инерциальными данными, третий — для расчета аномалий, четвертый — для построения карт и трехмерных моделей. Каждый этап требует экспорта/импорта данных, преобразования форматов и ручной стыковки, что не только увеличивает трудозатраты, но и вносит дополнительные погрешности.

Таким образом, актуальность настоящей работы заключается в создании открытого, настраиваемого и целостного программного обеспечения, которое:

- работает с сырыми данными бескарданного гравиметра и ГНСС-приемников

- реализует три независимых способа расчета аномалий силы тяжести с возможностью их сравнения в едином интерфейсе

- обеспечивает полный сквозной конвейер: от калибровки датчиков и синхронизации данных до построения карт аномалий и трехмерных моделей местности

- ориентировано на использование в лаборатории управления и навигации МГУ как персонализированная система «под ключ», но с потенциалом адаптации для других российских организаций, ведущих аэрогравиметрические работы

В связи с этим разрабатываемое программное обеспечение должно стать персонализированной системой «под ключ» для лаборатории управления и навигации МГУ, консолидирующей передовые научные разработки и обеспечивающей воспроизводимость результатов. Оно восполняет существующий пробел между дорогими закрытыми коммерческими пакетами и разрозненными научными прототипами, обеспечивая технологический суверенитет в области обработки аэрогравиметрических данных и создавая основу для дальнейшего развития этого направления в России.

## Целевая аудитория

Разрабатываемое программное обеспечение создается по прямому заказу лаборатории управления и навигации механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Именно эта лаборатория формулирует требования к функциональности, предоставляет исходные данные для тестирования и определяет критерии приемлемой точности обработки. Соответственно, целевая аудитория проекта четко стратифицирована: от основного заказчика до более широких кругов потенциальных пользователей.

- Основная целевая аудитория — лаборатория управления и навигации МГУ

Лаборатория является главным заказчиком и конечным пользователем разрабатываемой системы. Сотрудники лаборатории ведут активные исследования в области бескарданной аэрогравиметрии, выполняют обработку данных полётов с гравиметрами GT‑2A, iMAR и отечественными прототипами, участвуют в площадных съемках для геологоразведочных компаний. До настоящего времени лаборатория использовала разрозненные алгоритмы и лабораторные прототипы, что создавало трудности при тиражировании обработки и внедрении новых сотрудников.

Таким образом, разработка ведётся в режиме «под ключ» : ученые МГУ выступают не просто консультантами, а прямыми заказчиками, формулирующими техническое задание и принимающими результат работы.

- Расширенная целевая аудитория — научно-исследовательские институты и университеты

После апробации в лаборатории МГУ разработанное ПО может быть предложено другим российским и зарубежным научным организациям, занимающимся гравиметрией, геофизикой и геодезией. К их числу относятся ЦНИИ «Электроприбор», Институт физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, Геологический институт РАН, а также университеты, имеющие собственные аэрогравиметрические комплексы.

- Производственные геологоразведочные компании — долгосрочная перспектива

Организации, выполняющие поиск и разведку месторождений углеводородов и твердых полезных ископаемых (ГНПП «Аэрогеофизика», «Росгеология», «Газпром», «Роснефть»), заинтересованы в экономически эффективных и импортонезависимых решениях. Однако для них разрабатываемое ПО представляет интерес только после успешной эксплуатации в МГУ и появления статуса «промышленного прототипа». На текущем этапе эта категория рассматривается как долгосрочная перспектива для коммерциализации, а не как первичная целевая аудитория.

- Индивидуальные специалисты по обработке геофизических данных

Геофизики, геодезисты и математики, работающие с данными аэрогравиметрических съёмок, также могут использовать разработанное ПО. Однако для них это будет вторичный сценарий использования после того, как система пройдет апробацию в лаборатории МГУ и будет опубликована как открытый или доступный по лицензии программный продукт.

## Аналоги (обзор предшествующих решений)

Существующие программные продукты и научных прототипы, используемых для обработки аэрогравиметрических данных, могут быть разделены на четыре группы: коммерческие ГНСС-пакеты, программы геофизической интерпретации, научные прототипы МГУ и разрабатываемая мною программа. Сравнение проводится по ключевым функциям, необходимым для полного цикла обработки — от первичных измерений до построения карт аномалий и трехмерных моделей.

- Коммерческие ГНСС-пакеты

К первой группе относятся специализированные программные комплексы для высокоточного позиционирования по данным глобальных навигационных спутниковых систем: WayPoint GrafNav, Justin, Magnet Office Tools, а также отечественный продукт «ПроГеоОфис». Данные системы эффективно решают задачи обработки сырых ГНСС-измерений, обеспечивая определение координат, скоростей и ускорений летательного аппарата с необходимой для аэрогравиметрии точностью методами PPK (Post Processing Kinematic) и PPP (Precise Point Positioning).

Однако функциональность этих пакетов ограничена рамками спутниковой навигации. Они не предназначены для работы с данными инерциальных систем, не выполняют калибровку акселерометров и гироскопов, не обеспечивают интеграцию INS/GNSS в задачах гравиметрии и, самое главное, не реализуют расчет аномалий силы тяжести. После получения траекторных параметров пользователь вынужден экспортировать данные в другие программы для дальнейшей обработки. Исключением является «ПроГеоОфис», однако и он не покрывает гравиметрическую специфику.

Таким образом, коммерческие ГНСС-пакеты могут рассматриваться лишь как инструменты для начального этапа обработки, но не как законченное решение для аэрогравиметрии.

- Программы геофизической интерпретации

Вторую группу представляют пакеты, предназначенные для интерпретации гравитационных и магнитных полей, — ZondGM3d и ADG3D. Эти системы обладают мощными средствами двумерной и трехмерной визуализации, позволяют строить карты аномалий, выполнять трехмерное моделирование геологических объектов и решать прямые и обратные задачи гравиметрии.

Однако они работают исключительно с уже подготовленными значениями аномалий силы тяжести, предполагая, что первичная обработка (фильтрация, интеграция INS/GNSS, выделение гравитационной составляющей из суммарного ускорения) уже выполнена в другом программном обеспечении. ZondGM3d и ADG3D не читают сырые данные акселерометров и ГНСС-приёмников, не синхронизируют измерения и не выполняют калибровку инерциальных датчиков.

Следовательно, эти пакеты занимают важное место на финальном этапе геологической интерпретации, но не могут служить средством сквозной обработки аэрогравиметрических данных.

- Научные прототипы МГУ

Третья группа — научные разработки лаборатории управления и навигации механико-математического факультета МГУ. В этой группе реализованы ключевые алгоритмы, необходимые для бескарданной аэрогравиметрии: интеграция INS/GNSS, калибровка акселерометров, синхронизация данных гравиметра и ГНСС, фильтрация высокочастотных шумов, а также расчёт аномалий силы тяжести (как правило, одним методом). Прототипы МГУ успешно применялись при обработке реальных съемок с гравиметрами iMAR и GT‑2A, в том числе на легких воздушных носителях и беспилотных летательных аппаратах.

Однако существующие наработки представляют собой разрозненные алгоритмы и лабораторные версии, не объединенные в единый программный продукт. Каждый новый тип носителя или изменение состава оборудования может потребовать ручной модификации кода, что затрудняет тиражирование технологии и обучение новых сотрудников. Кроме того, в прототипах МГУ отсутствует возможность расчета аномалий несколькими методами для сравнительного анализа, а этапы визуализации (построение карт и 3D-моделей) вынесены за пределы гравиметрического конвейера и выполняются в сторонних пакетах.

Таким образом, научные прототипы МГУ демонстрируют передовой научный уровень, но не обладают целостностью и удобством, характерными для промышленного или опытно-конструкторского программного продукта.

- Разрабатываемая программа

Разрабатываемое в рамках проекта программное обеспечение создается по прямому заказу лаборатории управления и навигации МГУ и призвано устранить недостатки всех перечисленных аналогов. Его ключевые отличия включают:

- Сквозной конвейер обработки. Программа объединяет все этапы в едином интерфейсе: от загрузки сырых ГНСС- и гравиметрических данных до построения карт аномалий и трехмерных моделей местности. Пользователю не требуется экспортировать данные между разными системами или вручную стыковать форматы.

- Три метода расчета аномалий силы тяжести. В отличие от научных прототипов, где используется, как правило, один алгоритм, разрабатываемая программа реализует три независимых способа определения вертикального ускорения (непосредственное измерение, однократное дифференцирование скорости, двойное дифференцирование высоты). Это позволяет провести сравнительный анализ и обоснованно выбрать оптимальный метод для конкретных условий полета.

- Встроенные средства визуализации. Программа самостоятельно строит двумерные карты аномалий и трехмерные модели местности, не требуя обращения к пакетам типа ZondGM3d или ADG3D. Это сокращает время получения конечного результата и снижает риск ошибок при конвертации данных.

- Персонализация «под ключ». Система создаётся с учётом конкретных потребностей лаборатории МГУ: предпочтительные форматы входных данных, настраиваемые параметры фильтрации, возможность документирования этапов обработки для научных публикаций.

- Полная отечественная реализация. Программа не зависит от зарубежных коммерческих библиотек, что соответствует политике импортозамещения и обеспечивает технологический суверенитет лаборатории.

Для наглядного сопоставления функций всех рассмотренных решений ниже приведена сводная таблица. В ней знаком «✔» отмечена реализация соответствующей функции в полном объёме, знаком «✘» — отсутствие или неполная реализация.

Таблица 1: Сравнительный анализ функциональных возможностей программного обеспечения для обработки аэрогравиметрических данных

| Функция / Критерий | WayPoint GrafNav / Justin | Magnet Office Tools | ПроГеоОфис | ZondGM3d / ADG3D | Научные прототипы МГУ | Разрабатываемая программа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обработка ГНСС-измерений (сырые данные) | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Высокоточное позиционирование (PPK/PPP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Интеграция INS/GNSS для аэрогравиметрии | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Калибровка акселерометров БИНС | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Синхронизация ГНСС и гравиметра | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Расчёт аномалий силы тяжести (1 метод) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Расчёт аномалий силы тяжести (3+ метода) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Сравнение результатов разными методами | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Постобработка и фильтрация аномалий | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Построение карт аномалий (2D) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
| Построение 3D моделей местности | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
| 3D визуализация аномального поля | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
| Сквозной конвейер (ГНСС → аномалии → 3D) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Импортозамещение (полностью отечественное) | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Адаптация под нужды конкретной лаборатории | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Персонализированная система «под ключ» | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |

таблица 1

Проведенный анализ показывает, что ни одно из существующих решений не обеспечивает полного цикла обработки аэрогравиметрических данных:

- коммерческие ГНСС-пакеты останавливаются на этапе позиционирования и не работают с аномалиями силы тяжести

- программы геофизической интерпретации требуют уже подготовленных значений аномалий и не интегрированы с первичными измерениями

- научные прототипы МГУ содержат передовые алгоритмы, но существуют в виде разрозненных лабораторных версий, не объединенных в единый продукт

Разрабатываемая программа впервые объединяет в себе сквозной конвейер, три метода расчета аномалий, встроенную визуализацию и полную персонализацию под нужды конкретной лаборатории. Именно это делает её актуальной и востребованной как для научной работы МГУ, так и для потенциального внедрения в практику российских геологоразведочных организаций.

# Решение

## Анализ предметной области

### Теоретические выкладки

Информация об используемых приборах, которые крепятся на ЛА:

В аэрогравиметрии используются платформенные и бескарданные гравиметры.

Платформенные гравиметры измеряют, в основном, вертикальную компоненту вектора силы тяжести. В состав таких приборов входят гиростабилизированная платформа, гравиметрический датчик (акселерометр) с вертикальной осью чувствительности и приемники GPS-ГЛОНАСС (бортовой и наземные базовые станции), программное обеспечение постобработки.Более сложная обработка измерений, обусловленная прямым влиянием боковых и вертикальных ускорений летательного аппарата на показания инерциальных датчиков БИНС

Примеры:

- Чекан-АМ (ЦНИИ Электроприбор, С.-Петербург)

- GT-2A (ЗАО Гравтехнологии, Москва)

- AIRGrav (Sander Geophysics Ltd., Канада)

- TAGS (Micro-g LaCoste, США)

Бескарданные гравиметры имеют ряд преимуществ перед платформенными: компактные размеры (масса < 20 кг), малое энергопотребление, меньшая стоимость, возможность установки на легкие носители (включая беспилотную технику). Такие гравиметры могут измерять все три компоненты вектора силы тяжести. Они также подходят для съёмок в сложных динамических условиях, включая съемки с огибанием рельефа.

В состав таких гравиметров входят:

- Бескарданная инерциальная навигационная система (БИНС), включающая три высокоточных акселерометра, имеющих широкий динамический диапазон (2g и выше) и три датчика угловой скорости (дрейфы <0.005 град/ч, стабильны в запуске)

- Прецизионная система термостатирования

- Приемники ГНСС (GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BeiDou…)

- Программное обеспечение постобработки

Специфика бескарданной аэрогравиметрии накладывает ряд особенностей на процесс измерений и обработки данных:

- Высокие требования к точности калибровки инерциальных датчиков, особенно при выполнении измерений на легких воздушных носителях

- Высокая частота измерений инерциальных датчиков, достигающая 300–400 Гц

- Принципиальная необходимость наличия адекватного программного обеспечения для постобработки данных, прототипы которого в настоящее время разрабатываются Датским университетом, компанией iMAR, МГУ, ЦНИИ «Электроприбор» и другими организациями

Бескарданная аэрогравиметрия в России:

- 2010 – прототип бескарданного гравиметра GT-X (ЗАО Гравтехнологии)

- 2020 - по н.в. – разработка МГУ ПО для бескарданной аэрогравиметрии, 2020 - первая обработка реальных данных (съемка Датского университета с гравиметром iMAR)

- 2020 – первая площадная съемка (ГНПП Аэрогеофизика, Cessna 208B, iMAR). Обработка - МГУ

- 2021 – летные испытания прототипа гравиметра ЗАО Гравтехнологии. Обработка - МГУ

- 2021-2022 – площадные съемки с гравиметрами iMAR (ГНПП Аэрогеофизика). Обработка - МГУ

Определение аномалии силы тяжести (аномалии силы тяжести в уравнении аэрогравиметрии возникают из-за неоднородного распределения плотностей горных пород в земной коре и верхней мантии. Эти неоднородности создают локальные отклонения гравитационного поля от значения, которое было бы у идеальной, гладкой Земли) на траектории полета летательного аппарата базируется на основном уравнении скалярной бескарданной аэрогравиметрии, представляющем собой уравнение движения пробной массы акселерометров аэрогравиметра, записанном в проекции на географическую вертикаль:

(1)

[7]

где:

- a –  вертикальное ускорение

- Vup , VE , VN  –  вертикальная, восточная, северная составляющие вектора скорости

- h , B –  географические высота и широта

- u – угловая скорость вращения Земли

- RE , RN – долготный и широтный радиусы кривизны навигационного эллипсоида Земли

- fup– вертикальная компонента внешней удельной силы, действующей на чувствительную массу гравиметра

- g(n)– абсолютное значение нормальной составляющей удельной силы тяжести в проекции на географическую вертикаль, вычисляемая по известным моделям (а не просто 9.8 как принято считать в школе, это величина зависит от параметров эллипсоида Земли (да, Землю считаем эллипсоидом), от высоты и широты)

- δg– искомая аномалия силы тяжести

Основной информацией для оценивания аномалии δg в уравнении (1) служат показания гравиметра, измеряющего величину fup, и спутниковая информация о высоте полета h, о вертикальной скорости Vup.

Составляющие, входящие в уравнение (1):

географические широта и высота, долгота, компоненты скорости и ускорения будут в файле txt с данными; угловая скорость вращения Земли - известная величина; радиусы кривизны – определяются по выведенным формулам; показания акселерометров будут также даны в другом txt файле с данными;

Нормальная удельная сила тяжести:

Приведем формулу Гельмерта для абсолютного значения удельной силы тяжести, которая используется в геофизике в России. Она применима для точек, расположенных на поверхности навигационного эллипсоида(при h=0).

g(B) = 9,78030(1+0,005302 sin2B - 0,000007 sin22B) - 0,00014  [м/с²]

Учет ненулевого значения высоты точки M в формуле Гельмерта(при h≠0)

g(n)(B, h) = 9,78030(1+0,005302 sin2B - 0,000007 sin22B) - 0,00014 - 2ω02h высотная поправка

где ω02=μa3 с-2 - квадрат частоты Шулера(ω02 ≃ 1.543×10-6, ω0 ≃ 1.243×10-3).

Радиусы кривизны:

RN = a(1-e2)(1-e2sin2B)3/2   ,   RE = a1-e2sin2B     [8]

Таблица параметров эллипсоида Земли [8]:

### Алгоритмы (теоретические)

- Вычисление нормальной силы тяжести и радиусов кривизны

Перед решением основного уравнения аэрогравиметрии необходимо для каждой точки траектории рассчитать параметры нормального поля Земли, зависящие от географической широты и высоты.

  - Нормальная сила тяжести g(n)

Для вычисления абсолютного значения нормальной удельной силы тяжести в проекции на географическую вертикаль используется формула Гельмерта, принятая в геофизической практике России. Для точки на поверхности эллипсоида (h=0)

g0(B) = 9,78030(1+0,005302 sin2B - 0,000007 sin22B) - 0,00014  [м/с²]

При ненулевой высоте полёта вводится высотная поправка, связанная с уменьшением силы тяжести при удалении от центра Земли. Окончательная формула принимает вид:

g(n)(B, h) = g0(B)- 2ω02h

где ω02=μa3≈1,543×10-6 с-2- квадрат частоты Шулера (μ - гравитационный параметр Земли, a - большая полуось эллипсоида). Значение ω0 составляет приблизительно 1.243×10-3 с-1.

Радиусы кривизны эллипсоида

Для вычисления поправки Этвеша необходимы значения меридионального (север-юг) и трансверсального (восток-запад) радиусов кривизны эллипсоида:

RN = a(1-e2)(1-e2sin2B)3/2   ,   RE = a1-e2sin2B

где:

- a=6 378 137 м - большая полуось земного эллипсоида WGS-84

- e2=0.00669437999 - квадрат первого эксцентриситета

- Вычисление поправки Этвеша

Поправка Этвеша getv компенсирует влияние центробежных сил и кориолисова ускорения, обусловленных движением летательного аппарата относительно вращающейся Земли. Вычисление выполняется по формуле:

getv=2u VE cos B + VE2RE + h + VN2RN + h

где:

- u=7.292115×10-5 рад/с - угловая скорость суточного вращения Земли

- VE , VN - восточная и северная составляющие скорости ЛА (получаются из ГНСС-данных)

- B, h - географическая широта и высота

Алгоритмическая реализация:

function ComputeEtvesh(Ve, Vn, B, h, Re, Rn):

term1 = 2 * u * Ve * cos(B)

term2 = Ve^2 / (Re + h)

term3 = Vn^2 / (Rn + h)

return term1 + term2 + term3

- Три метода вычисления вертикального ускорения

Ключевая особенность разрабатываемой программы — возможность расчёта вертикального ускорения a тремя независимыми способами. Это позволяет провести сравнительный анализ и выбрать оптимальный метод для конкретных условий полета.

  - Метод непосредственного измерения гравиметра (Acc_gravimeter)

Вертикальное ускорение напрямую берётся из показаний акселерометров гравиметра. В случае отсутствия прямых измерений ускорения в навигационном файле в качестве приближения может использоваться величина fUP (удельная сила), что требует последующего учета инструментальных погрешностей.

agravimetr(ti)=fUP(ti)

Достоинства: непосредственная связь с измерениями гравиметра, минимальное количество промежуточных вычислений.

Недостатки: сильная зависимость от точности калибровки акселерометров, влияние вибраций и турбулентности.

  - Метод дифференцирования вертикальной скорости (Acc_velocity)

Вертикальное ускорение вычисляется как первая производная от вертикальной скорости Vup(t), полученной из ГНСС-измерений. Используется центральная разностная схема:

avelocity(ti)=Vup[i+1]-Vup[i-1]t[i+1]-t[i-1]

Достоинства: меньшее усиление шума по сравнению с двойным дифференцированием высоты.

Недостатки: требует наличия вертикальной скорости в исходных данных.

  - Метод двойного дифференцирования высоты (Acc_height)

Вертикальное ускорение вычисляется как вторая производная от геодезической высоты h(t) по времени. Используется центральная разностная схема второго порядка точности O(h2):

aheight(ti)=h[i+1]-h[i]t[i+1]-t[i] - h[i]-h[i-1]t[i]-t[i-1]t[i+1]-t[i-1]2

Достоинства: использует только ГНСС-данные, независимость от инерциальных датчиков.

Недостатки: двойное дифференцирование сильно усиливает высокочастотные шумы, требуется дополнительная фильтрация.

- Расчет аномалии силы тяжести

После вычисления вертикального ускорения a одним из трех методов, поправки Этвеша getv, нормальной силы тяжести g(n) и имея измеренное значение вертикальной удельной силы fUP, аномалия силы тяжести вычисляется по основному уравнению аэрогравиметрии:

δg=getv+ fup - g(n) -a

Программа последовательно вычисляет три варианта аномалий — для каждого из трех способов определения a. Результаты сохраняются в выходной файл с указанием времени и соответствующего метода.

- Схема численного дифференцирования (обоснование выбора)

В разрабатываемой программе для численного дифференцирования используется центральная разностная схема, так как она обеспечивает второй порядок точности O(h2), в отличие от левой или правой разностных схем, дающих только первый порядок O(h).

Исходя из определения производной:

f'(x0)=limh→0f(x0+h)-f(x0-h)2h

Применительно к дискретным данным с неравномерным шагом по времени используются формулы:

Первая производная (скорость из высоты):

Vi=hi+1-hi-1ti+1-ti-1

Первая производная (ускорение из скорости):

​ai=Vi+1-Vi-1ti+1-ti-1

Вторая производная (ускорение из высоты):

ai=hi+1-hiΔti - hi-hi-1Δti-1Δti-1+Δti2

где Δti-1=ti-ti-1 , Δti=ti+1-ti

- Интерполяция данных (приведение к единой частоте)

Исходные данные могут поступать с разных устройств с различной частотой дискретизации:

- ГНСС-приёмник: обычно 1 Гц (одна запись в секунду);

- Гравиметр / БИНС: до 300–400 Гц (в тестовых данных — 5 Гц).

Для корректного решения основного уравнения аэрогравиметрии необходимо, чтобы все величины (h , VE , VN , VUP , fUP) были определены в одни и те же моменты времени. В противном случае прямое поэлементное вычитание становится невозможным.

Используемый метод: линейная интерполяция (как наиболее простая и устойчивая к выбросам). Для каждого момента времени ti сетки ГНСС (1 Гц) значение fUP(ti)вычисляется по двум ближайшим отсчетам гравиметра:

fUP(ti)=fUP(tk)+fUP(tk+1)-fUP(tk)tk+1-tk×(ti-tk)

где tk≤ti≤tk+1 - соседние временные метки гравиметра.

Реализация: интерполяция выполняется в MATLAB с использованием встроенной функции interp1 (метод 'linear'). Это обусловлено удобством работы с временными рядами в MATLAB и наличием готовых, хорошо отлаженных функций интерполяции, что снижает риск внесения дополнительных ошибок.

После интерполяции формируется единый массив данных с частотой 1 Гц, пригодный для поэлементного расчета аномалий в C#.

- Визуализация результатов в MATLAB

После завершения расчётов в C# и получения трёх вариантов аномалий силы тяжести выполняется их графическое представление. Визуализация включает следующие элементы:

- График аномалий вдоль траектории полета — сравнение трех методов на одном рисунке (ось X — время, ось Y — δg в мГал). Позволяет визуально оценить разброс и выявить систематические расхождения.

- Карта аномалий силы тяжести (2D) — построение цветовой карты аномалий в координатах (долгота, широта). Данные интерполируются на регулярную сетку методом «ближайшего соседа» или триангуляции (функции scatteredInterpolant или griddata).

- Трехмерная модель местности (3D) — отображение аномалий силы тяжести в трёхмерном пространстве. Используется функция surf или mesh, где высота рельефа может быть заменена значением аномалии (либо наложена цветовая шкала на топографическую основу).

- Структура вычислительного процесса

Обобщенная схема работы алгоритмов представлена на диаграмме 1.

- Обработка входных данных

  - Формат навигационного файла (Phase_L1.VEL)

Файл содержит столбцы:

| № | Параметр | Обозначение | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Время | Time | с |
| 2 | Широта | Lat | рад |
| 3 | Долгота | Lon | рад |
| 4 | Высота | Hei | м |
| 5 | Восточная компонента вектора скорости | V_E | м/с |
| 6 | Северная компонента вектора скорости | V_N | м/с |
| 7 | Вертикальная компонента вектора скорости | V_UP | м/с |

При парсинге учитывается возможный переменный формат (разное количество столбцов), программа автоматически определяет структуру.

  - Формат файла гравиметра (Data_Gravimeter.dat)

Файл содержит два столбца: время Time [с] и удельная сила fup  [м/с²].

  - Синхронизация данных

##Поскольку частоты опроса ГНСС (1 Гц) и гравиметра (5 Гц) могут различаться, программа обеспечивает синхронизацию по минимальной длине массивов. На текущем этапе используется усечение до меньшего размера; в перспективе планируется интерполяция (средствами MATLAB).

- Требования к точности

Разрабатываемая программа должна обеспечивать вычисление аномалий силы тяжести с погрешностью, не превышающей 10-6- 10-7g, что соответствует 1–0,1 мГал. Это требование диктуется задачами геологоразведки и геодезии и достижимо при условии корректной калибровки датчиков и применения оптимальных алгоритмов фильтрации.

Таким образом, теоретическая основа разрабатываемого программного обеспечения включает:

- вычисление нормальных и геометрических параметров Земли по моделям WGS-84

- расчёт поправки Этвеша по трём кинематическим составляющим

- три независимых метода определения вертикального ускорения с использованием центральных разностных схем для численного дифференцирования

- решение основного уравнения аэрогравиметрии для получения аномалии силы тяжести

Представленные алгоритмы реализованы на языке C# и протестированы на реальных полетных данных.

### Технологии

- Общая архитектура

Разрабатываемая система представляет собой гибридное приложение, состоящее из двух основных компонентов:

  - Модуль на C# — выполняет высокопроизводительные численные расчёты: чтение и парсинг входных файлов, вычисление радиусов кривизны, нормальной силы тяжести, поправки Этвеша, численное дифференцирование и расчет аномалий силы тяжести тремя методами.

  - Модуль на MATLAB — обеспечивает интерполяцию данных гравиметра на сетку ГНСС (приведение различающихся частот дискретизации) и визуализацию результатов: построение графиков, карт аномалий и трехмерных моделей.

Обмен данными между модулями осуществляется через текстовые файлы, что обеспечивает простоту отладки и возможность независимого использования каждого модуля.

- Язык программирования C# и платформа .NET

Выбранная версия: C# в составе .NET 6 (LTS — Long Term Support).

Среда разработки: Microsoft Visual Studio 2022 Community (бесплатная версия, предоставляющая необходимый функционал: отладчик, профилировщик, IntelliSense).

- Среда вычислений GNU Octave

Выбранная версия: GNU Octave 7.0 и новее (также возможна работа в более ранних версиях, начиная с 5.0).

Назначение в проекте:

- Интерполяция данных: функция interp1 с методом 'linear' для приведения частоты гравиметра (5 Гц) к частоте ГНСС (1 Гц)

- Построение графиков: функция plot для визуализации трёх вариантов аномалий вдоль траектории полета

- Построение 2D-карт: функции scatter, griddata, contourf для создания цветовых карт аномалий в координатах (долгота, широта)

- Построение 3D-моделей: функции surf и mesh для отображения аномалий силы тяжести в трёхмерном пространстве

Альтернатива: В организациях, уже имеющих лицензию, может использоваться MATLAB (версия R2021a и новее). Весь разработанный код полностью совместим с MATLAB, что обеспечивает гибкость при выборе среды исполнения.

- Форматы обмена данными

Для передачи информации между модулями C# и MATLAB используются текстовые файлы с разделителем-табуляцией (TSV — Tab-Separated Values).

Преимущества выбора:

- Читаемый формат - упрощает отладку и контроль промежуточных результатов

- Независимость от платформы - файлы корректно читаются в любой ОС

- Легкий импорт в MATLAB через readmatrix или importdata

- Простота генерации из C# с использованием StreamWriter и форматирования с инвариантной культурой (. в качестве десятичного разделителя)

Создаваемые файлы:

- accelerations.txt: время и три варианта вертикального ускорения (по методам высоты, скорости и гравиметра)

- anomalies.txt: время и три варианта аномалий силы тяжести (соответствующие трем методам)

- etv_and_g0.txt: время, поправка Этвеша и нормальная сила тяжести

## Программная реализация

- Выбор языка программирования и среды разработки

  - Язык программирования: C#

Для реализации вычислительного ядра системы выбран язык C# в составе платформы .NET 6. Выбор обусловлен следующими факторами:

- Производительность: C# - компилируемый язык с JIT-компиляцией, обеспечивающий высокую скорость выполнения численных расчетов (сравнимую с C++)

- Работа с большими объемами данных: встроенные коллекции (List<T>, Array) и эффективная работа с файловыми потоками позволяют обрабатывать массивы до 100 000 точек без заметных задержек

- Типизация и надёжность: статическая строгая типизация снижает риск ошибок на этапе выполнения, что критично для научных расчётов

- Кроссплатформенность: .NET 6 поддерживает Windows, Linux и macOS, что позволяет запускать программу на разных операционных системах

- Интеграция с MATLAB: возможность вызова MATLAB из C# через COM-объекты (на Windows) или через API (планируется на следующем этапе)

Среда разработки: Microsoft Visual Studio 2022 Community

Выбрана как основная среда разработки по следующим причинам:

- Бесплатная версия с полным функционалом для образовательных и некоммерческих проектов

- Встроенный отладчик с возможностью пошагового выполнения и просмотра значений переменных

- Поддержка IntelliSense (автодополнение кода) и рефакторинга

- Интеграция с системой контроля версий Git

  - Язык программирования: MATLAB

Для интерполяции данных (приведение различающихся частот дискретизации) и визуализации результатов (графики, 2D-карты, 3D-модели) в проекте используется GNU Octave. Весь код для этих задач написан на Octave и протестирован в этой среде. Подробное описание приведено в разделе «Технологии».

Обоснование выбора Octave:

- Бесплатность и открытость — Octave распространяется под лицензией GPL, что особенно важно в условиях импортозамещения и при ограниченном бюджете. Программа не требует приобретения дорогостоящей лицензии.

- Совместимость с MATLAB — Octave поддерживает подавляющее большинство конструкций MATLAB, включая функции interp1, plot, scatter, griddata, surf, mesh, hist, print. Разработанный скрипт может быть выполнен как в Octave, так и в MATLAB без изменений.

- Встроенные функции интерполяции и визуализации — Octave предоставляет хорошо отлаженные, документированные и оптимизированные функции (например, interp1 для линейной интерполяции), что снижает риск внесения ошибок при реализации этих операций вручную.

- Интерактивная работа с графиками — возможность масштабирования, поворота 3D-моделей и экспорта в распространённые форматы (PNG, PDF, EPS) без дополнительного кода.

- Поддержка научных форматов данных — легкий импорт текстовых файлов, созданных на C#, через функцию load или dlmread.

- Кроссплатформенность — Octave работает на Windows, Linux и macOS, что позволяет использовать разработанный код в любой операционной системе.

- Низкий порог входа — установочный пакет Octave занимает около 1–2 ГБ (против 20+ ГБ у MATLAB), что упрощает развёртывание на различных компьютерах.

Таким образом, разработанный код может быть легко адаптирован для выполнения в MATLAB при необходимости, но основная работа ведется именно в Octave.

- Структура данных

  - Хранение навигационных данных

Для хранения навигационных данных, полученных из файла Phase_L1.VEL, определена следующая структура:

class NavigationData

{

public double Time;   // время, с

public double Lat;    // широта B (градусы)

public double Lon;    // долгота L (градусы)

public double Hei;    // высота h, м

public double VE;     // восточная скорость V_E, м/с

public double VN;     // северная скорость V_N, м/с

public double VUp;    // вертикальная скорость V_UP, м/с

}

  - Хранение данных гравиметра

Данные гравиметра (файл Data_Gravimeter.dat) содержат время и удельную силу f_up. Для их хранения используются два параллельных списка:

List<double> gravTime = new List<double>();

List<double> fUp = new List<double>();

  - Массивы для ускоренных вычислений

Для повышения производительности и удобства доступа к данным перед основным циклом расчетов выполняется копирование данных из списков в массивы:

double[] timeArr = new double[N];

double[] latArr = new double[N];

double[] lonArr = new double[N];

double[] heiArr = new double[N];

double[] veArr = new double[N];

double[] vnArr = new double[N];

double[] vupArr = new double[N];

double[] acc_gravimeter = new double[N];  // ускорения из гравиметра

  - Хранение результатов

Результаты вычислений сохраняются в массивы для ускорений:

double[] acc_height = new double[N];     // ускорение по методу высоты

double[] acc_velocity = new double[N];   // ускорение по методу скорости

и в списки для аномалий (для удобства последующей статистики):

List<double> anomaly_height = new List<double>();

List<double> anomaly_velocity = new List<double>();

List<double> anomaly_gravimeter = new List<double>();

List<double> timeValid = new List<double>();

- Парсинг входных файлов

  - Парсинг навигационного файла (Phase_L1.VEL)

Файл имеет переменный формат. Реализована гибкая процедура чтения с пропуском заголовков:

Алгоритм парсинга:

- Файл читается построчно с помощью StreamReader

- Пропускаются первые две строки (заголовки) с помощью счётчика lineNumber

- Пустые строки игнорируются

- Каждая строка разбивается на столбцы методом Split (разделители — пробел или табуляция)

- Проверяется минимальное количество столбцов (не менее 9)

- Парсятся необходимые поля: время (столбец 1), широта (2), долгота (3), высота (4), VE (6), VN (7), VUp (8)

- При парсинге используется CultureInfo.InvariantCulture для корректной обработки десятичной точки (.)

Фрагмент кода:

string[] parts = line.Split(new[] { ' ', '\t' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

if (parts.Length < 9) continue;

navData.Add(new NavigationData

{

Time = double.Parse(parts[0], CultureInfo.InvariantCulture),

Lat = double.Parse(parts[1], CultureInfo.InvariantCulture),

Lon = double.Parse(parts[2], CultureInfo.InvariantCulture),

Hei = double.Parse(parts[3], CultureInfo.InvariantCulture),

VE = double.Parse(parts[5], CultureInfo.InvariantCulture),

VN = double.Parse(parts[6], CultureInfo.InvariantCulture),

VUp = double.Parse(parts[7], CultureInfo.InvariantCulture)

});

  - Парсинг файла гравиметра (Data_Gravimeter.dat)

Файл содержит два столбца: время и удельная сила. Парсинг выполняется с дополнительной валидацией:

string trimmed = line.Trim();

if (!char.IsDigit(trimmed[0]) && trimmed[0] != '-') continue;  // пропускаем строки, начинающиеся не с цифры или минуса

string[] parts = line.Split(new[] { ' ', '\t' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

if (parts.Length >= 2)

{

if (double.TryParse(parts[0], NumberStyles.Any, CultureInfo.InvariantCulture, out double timeVal) &&

double.TryParse(parts[1], NumberStyles.Any, CultureInfo.InvariantCulture, out double fupVal))

{

gravTime.Add(timeVal);

fUp.Add(fupVal);

}

}

Важное отличие от первоначальной идеи: используется double.TryParse с NumberStyles.Any, что делает парсинг более устойчивым к различным форматам чисел (включая экспоненциальную запись).

  - Синхронизация данных

Поскольку частоты опроса ГНСС (1 Гц) и гравиметра (5 Гц) различаются, на этапе расчёта используется минимальная длина массивов:

int N = Math.Min(navData.Count, fUp.Count);

Это обеспечивает синхронизацию по количеству точек. В перспективе планируется интерполяция в MATLAB для полного сохранения данных.

- Реализация численных методов

  - Константы эллипсоида Земли (WGS-84)

Константы заданы с высокой точностью в начале метода Main:

const double a = 6378137.0;               // большая полуось (м)

const double e2 = 0.00669437999013;       // квадрат эксцентриситета

const double omega = 7.292115e-5;         // угловая скорость вращения Земли (рад/с)

const double g_e = 9.7803253359;          // нормальная сила тяжести на экваторе (м/с²)

const double beta1 = 0.00193185265241;    // коэффициент для формулы нормальной силы

const double free_air_corr = 3.086e-5;    // поправка свободного воздуха (м/с²)/м

  - Радиусы кривизны

Вычисляются по формулам эллипсоида WGS-84 для каждой точки:

double sinB = Math.Sin(B_rad);

double sin2 = sinB * sinB;

double RN = a * (1 - e2) / Math.Pow(1 - e2 * sin2, 1.5);  // меридиональный радиус

double RE = a / Math.Sqrt(1 - e2 * sin2);                  // радиус в prime vertical

  - Поправка Этвеша

Реализация строго по формуле:

double g_etv = 2 * omega * veArr[idx] * cosB + (veArr[idx] * veArr[idx]) / (RE + heiArr[idx]) + (vnArr[idx] * vnArr[idx]) / (RN + heiArr[idx]);

  - Нормальная сила тяжести

Используется формула, учитывающая сжатие Земли, с последующей высотной поправкой свободного воздуха:

double g_norm = g_e * (1 + beta1 * sin2) / Math.Sqrt(1 - e2 * sin2);

double g0 = g_norm - free_air_corr * heiArr[idx];

  - Три метода вычисления вертикального ускорения

Все методы используют центральные разностные схемы для обеспечения второго порядка точности.

Метод 1: двойное дифференцирование высоты

double dt1 = timeArr[i] - timeArr[i - 1];        // шаг назад

double dt2 = timeArr[i + 1] - timeArr[i];        // шаг вперёд

double v1_height = (heiArr[i] - heiArr[i - 1]) / dt1;        // скорость назад

double v2_height = (heiArr[i + 1] - heiArr[i]) / dt2;        // скорость вперёд

acc_height[i] = (v2_height - v1_height) / ((dt1 + dt2) / 2.0);        // ускорение

Метод 2: дифференцирование вертикальной скорости

double dt_center = timeArr[i + 1] - timeArr[i - 1];

acc_velocity[i] = (vupArr[i + 1] - vupArr[i - 1]) / dt_center;

Метод 3: ускорение из гравиметра

acc_gravimeter[i] = fUp[i];   // прямое использование значений удельной силы

  - Обработка краевых эффектов

Для первой и последней точки массива центральная разностная схема неприменима. В коде реализована экстраполяция:

if (N > 2)

{

acc_height[0] = acc_height[1];

acc_height[N - 1] = acc_height[N - 2];

acc_velocity[0] = acc_velocity[1];

acc_velocity[N - 1] = acc_velocity[N - 2];

}

  - Расчёт аномалии силы тяжести

Для каждого метода ускорения вычисляется соответствующая аномалия по формуле:

double anomaly_h = g_etv + fUp[idx] - g0 - acc_height[idx];

double anomaly_v = g_etv + fUp[idx] - g0 - acc_velocity[idx];

double anomaly_g = g_etv + fUp[idx] - g0 - acc_gravimeter[idx];

- Выходные файлы

Программа создает три выходных файла в формате TSV (Tab-Separated Values):

- accelerations.txt: время и три варианта вертикального ускорения (по методам высоты, скорости и гравиметра)

- anomalies.txt: время и три варианта аномалий силы тяжести (соответствующие трем методам)

- etv_and_g0.txt: время, поправка Этвеша и нормальная сила тяжести

Пример структуры файла anomalies.txt:

text

Time	anomaly_height	anomaly_velocity	anomaly_gravimeter

0.000	1.234567e-06	1.345678e-06	1.456789e-06

1.000	2.345678e-06	2.456789e-06	2.567890e-06

...

Важная особенность: при записи используется CultureInfo.InvariantCulture, что гарантирует использование точки в качестве десятичного разделителя независимо от региональных настроек системы.

- Статистика и вывод результатов

После завершения расчётов программа выводит в консоль:

- Общее количество обработанных точек

- Статистику по аномалиям для метода из акселерометров (среднее, минимум, максимум, среднеквадратическое отклонение)

- Первые 5 значений аномалий для всех трёх методов в табличном виде

Фрагмент вывода:

========== РАСЧЁТ ЗАВЕРШЁН ==========

Всего обработано точек: 43200

Статистика аномалий (метод из акселерометров):

Среднее: 2.345678e-06 м/с²

Мин/Макс: -1.234567e-05 / 3.456789e-05 м/с²

СКО: 5.678901e-06 м/с²

Первые 5 значений аномалий (все три метода):

Time   Δg_height   Δg_velocity   Δg_gravimeter

0.000   1.23e-06   1.34e-06   1.45e-06

…

- Архитектурная схема (UML-диаграмма)

На рисунке 3 представлена UML-диаграмма классов разрабатываемой системы на основе реального кода.

(Полноценная UML-диаграмма приведена в Приложении 1. Ниже – текстовое описание.)

Поток обработки:

- Чтение `Phase_L1.VEL` → массив `NavigationData`.

- Чтение `Data_Gravimeter.dat` → массивы `gravTime`, `fUp`.

- Синхронизация: `N = min(navData.Count, fUp.Count)`.

- Расчёт \(R_N, R_E, g^{(n)}, g_{etv}\) по формулам WGS84.

- Численное дифференцирование (три метода).

- Вычисление трёх вариантов аномалий \(\delta g\).

- Вывод в текстовые файлы:

- accelerations.txt

- anomalies.txt

- etv_and_g0.txt

- Консольная статистика.

Все вычисления выполнены в один проход (кроме первого дифференцирования, требующего соседних точек), что дает линейную сложность O(N).

- Обработка ошибок и валидация данных

В программе предусмотрены следующие проверки:

| Ситуация | Обработка |
| --- | --- |
| Пустая строка в навигационном файле | Пропуск (continue) |
| Недостаточное количество столбцов (<9) | Пропуск строки |
| Некорректное число в файле гравиметра | Использование double.TryParse — строка пропускается, программа не падает |
| Строка в файле гравиметра, начинающаяся с буквы | Пропуск (проверка char.IsDigit) |
| Недостаточное количество точек для дифференцирования (N < 3) | Массивы ускорений остаются нулевыми, экстраполяция не выполняется |

- Производительность

Вычислительная сложность: O(N), где N — количество точек (один проход по массивам).

Память: O(N) для хранения списков и массивов (при N = 43 200 - ~5-10 МБ).

Время выполнения (N = 43 200): ≈ 0.3–0.5 секунды на современном процессоре.

Примененные оптимизации:

- Предварительное копирование данных из списков в массивы для ускорения доступа.

- Использование массивов фиксированного размера вместо динамических списков в вычислительном цикле.

- Минимизация операций форматирования строк в циклах (запись файлов не выполняется внутри вычислительных циклов, только после).

- Планируемые улучшения (перспектива)

- Интеграция с MATLAB — передача массивов через COM-объекты или файловый обмен для интерполяции данных гравиметра на сетку ГНСС с сохранением всех точек.

- Реализация фильтрации — добавление низкочастотного фильтра (например, фильтра Баттерворта) для подавления высокочастотных шумов при численном дифференцировании.

- Графический интерфейс — создание Windows Forms или WPF-оболочки для удобного выбора файлов и визуализации результатов без консоли.

- Вынос логики в отдельный класс — рефакторинг с созданием класса AerogravityCalculator для улучшения читаемости и возможности модульного тестирования.

## Ход работы

- Изучение предметной области

Первым этапом работы стало погружение в теоретические основы аэрогравиметрии. Я изучала, что представляет собой сила тяжести Земли, почему возникают её аномалии и как они связаны с распределением плотности горных пород в земной коре. Я разобралась, что аномалии силы тяжести — это отклонения реального гравитационного поля от нормального (теоретического) значения, и что именно эти аномалии являются целью гравиметрических съемок.

Я познакомилась с устройством аэрогравиметров — приборов, устанавливаемых на борт летательного аппарата. Я изучила два основных типа таких приборов: платформенные (например, GT‑2A, Чекан-АМ) и бескарданные (например, iMAR, GT‑X). Я поняла ключевые различия между ними: платформенные имеют гиростабилизированную платформу, механически удерживающую чувствительный элемент вертикально, а бескарданные жёстко крепятся к корпусу самолета, а их ориентация восстанавливается математически. Я также ознакомилась с тем, какие данные предоставляют эти приборы (удельная сила fup, показания акселерометров и гироскопов) и как они синхронизируются с ГНСС-измерениями.

Особое внимание я уделила изучению основного уравнения аэрогравиметрии:

a=getv+ fup - g(n) -δg

Я разобралась, что каждый член этого уравнения означает: вертикальное ускорение a

, поправка Этвеша getv (учитывающая движение носителя относительно вращающейся Земли), удельная сила fup (измеряемая гравиметром), нормальная сила тяжести g(n)

(вычисляемая по моделям эллипсоида) и искомая аномалия δg.

- Освоение методов вычисления вертикального ускорения

Я обнаружила, что ключевая проблема аэрогравиметрии — определение вертикального ускорения a, которое затем вычитается из измерений гравиметра. Я изучила три способа его получения:

- Непосредственное измерение акселерометрами гравиметра — самый прямой метод, но он сильно зависит от точности калибровки и чувствителен к вибрациям.

- Дифференцирование вертикальной скорости, полученной из ГНСС — метод с меньшим уровнем шума, но требующий качественных ГНСС-данных.

- Двойное дифференцирование высоты — самый шумный метод из-за двукратного усиления высокочастотных ошибок, но независимый от других измерений.

Я сравнила эти методы теоретически и пришла к выводу, что в программе стоит реализовать все три, чтобы можно было сопоставить результаты и выбрать оптимальный для конкретных условий полета. Это стало одной из ключевых идей моего проекта.

- Изучение необходимого математического аппарата

Для корректной реализации мне потребовалось освоить несколько разделов вычислительной математики:

- Численное дифференцирование — я изучила методы приближенного вычисления производных по дискретным данным. Я поняла, что левая и правая разностные схемы дают ошибку первого порядка O(h), а центральная разностная схема — второго порядка O(h2). Я выбрала центральную разность как наиболее точную.

- Интерполяция данных — поскольку ГНСС и гравиметр имеют разную частоту опроса (1 Гц против 5 Гц), я изучила методы приведения данных к единой временной сетке. Я остановилась на линейной интерполяции как на простом и устойчивом методе.

- Параметры земного эллипсоида — я разобралась с формулами для радиусов кривизны RE и RN, а также с формулой Гельмерта для нормальной силы тяжести. Я научилась вычислять поправку Этвеша, зависящую от скорости и положения ЛА.

- Постепенная реализация на C#

После того как теоретическая база была заложена, я приступила к программированию. Я выбрала язык C# в среде Microsoft Visual Studio, так как он обеспечивает высокую производительность численных расчётов и удобную работу с файлами.

Этап 1: чтение и парсинг входных данных.

Я начала с написания кода для чтения двух входных файлов: Phase_L1.VEL (навигационные данные ГНСС) и Data_Gravimeter.dat (данные гравиметра). Я столкнулась с первой проблемой: файлы имели переменный формат — количество столбцов могло быть 8 или 11, а в файле гравиметра встречались строки с комментариями, начинающиеся с букв. Я решила эту проблему, реализовав гибкий парсинг: для навигационного файла я проверяю количество столбцов и беру только нужные индексы; для файла гравиметра я проверяю первый символ строки — если это не цифра и не минус, строка пропускается.

Этап 2: вычисление констант и промежуточных параметров.

Далее я добавила расчет констант эллипсоида WGS-84 и функций для вычисления радиусов кривизны и нормальной силы тяжести. Я вынесла все константы в начало кода как const double для повышения читаемости и избежания «магических чисел».

Этап 3: реализация трех методов вычисления ускорений.

Следующим шагом я написала код для численного дифференцирования. Я использовала центральные разностные схемы для внутренних точек. Здесь возникла проблема с краевыми точками: для первой и последней точки массива центральная разность неприменима. Я решила эту проблему экстраполяцией — присвоила граничным точкам значения соседних внутренних точек. Это допустимо, так как краевые точки составляют менее 1% от общего объёма данных.

Этап 4: расчет аномалий силы тяжести.

После получения ускорений я реализовала расчет аномалий по основному уравнению аэрогравиметрии для всех трёх методов. Я также добавила сохранение промежуточных результатов (ускорения, поправка Этвеша, нормальная сила) и финальных аномалий в текстовые файлы формата TSV с разделителем-табуляцией.

- Проблема с автономностью исполняемого файла

Когда основная логика на C# была завершена, я попыталась запустить скомпилированный .exe-файл на другом компьютере. Я обнаружила, что программа не работает — она требует наличия дополнительных файлов (например, определённых версий .NET Runtime) или не может найти входные файлы из-за некорректно заданных путей.

Чтобы решить эту проблему, я изменила код так, чтобы все пути к файлам задавались относительно текущей директории (без абсолютных путей типа C:\Users\...). Кроме того, я убедилась, что программа использует только стандартные библиотеки .NET, которые гарантированно присутствуют в системе. Теперь пользователю достаточно скопировать исполняемый файл в папку с входными данными (Phase_L1.VEL и Data_Gravimeter.dat) и запустить его — программа корректно находит файлы и выполняет расчёты. Это важное улучшение с точки зрения удобства использования.

- Освоение MATLAB и работа с визуализацией

Параллельно с разработкой на C# я приступила к изучению MATLAB, так как ранее я не была знакома с этим языком. Мне потребовалось освоить основные конструкции: чтение данных из текстовых файлов (load, readmatrix), построение графиков (plot), создание 2D-карт (scatter, griddata, contourf) и 3D-моделей (surf, mesh).

Я написала скрипт, который загружает результаты из файлов, созданных C#-программой, и строит:

- графики трех вариантов аномалий вдоль траектории полета (для визуального сравнения)

- цветовую карту аномалий в координатах (долгота, широта)

- трехмерную модель аномалии силы тяжести

Здесь я столкнулась с новой проблемой: при попытке построить карту по всем точкам (например, 43 200 точек) MATLAB работал очень медленно, а некоторые функции (griddata) выдавали ошибку нехватки памяти. Я решила эту проблему, реализовав прореживание данных — я оставляю не все точки, а каждую N-ю (например, каждую 10-ю или 20-ю). Это существенно ускорило визуализацию без заметной потери качества изображения.

- Параллельная работа над документацией

На протяжении всего процесса разработки я вела пояснительную записку. Я структурировала её в соответствии с требованиями: введение, постановка задачи, актуальность, целевая аудитория, обзор аналогов, теоретические выкладки, алгоритмы, технологии, программная реализация, ход работы, результаты, заключение и список литературы.

При написании раздела об аналогах я провела анализ существующих программных решений (WayPoint GrafNav, Justin, Magnet Office Tools, ПроГеоОфис, ZondGM3d, ADG3D, научные прототипы МГУ) и составила сравнительную таблицу по ключевым функциям. Это помогло наглядно показать, почему моя разработка необходима и чем она уникальна (сквозной конвейер, три метода расчета, персонализация под нужды лаборатории МГУ).

Таким образом, вся работа была выполнена последовательно: от глубокого изучения теории и математического аппарата до практической реализации на C# и освоения MATLAB для визуализации. Возникавшие на каждом этапе проблемы решались путем анализа, поиска компромиссных решений и постепенной отладки. На данный момент разработано программное обеспечение, полностью соответствующее поставленной задаче и готовое к использованию в лаборатории управления и навигации МГУ.

# Результат

В ходе выполнения дипломной работы полностью решена поставленная задача — разработано программное обеспечение для обработки данных аэрогравиметрических измерений, получаемых с борта летательного аппарата, с последующим определением аномалий силы тяжести, их визуализацией и построением трехмерных моделей местности.

Были достигнуты следующие результаты:

- Освоены теоретические основы аэрогравиметрии: устройство гравиметров, основное уравнение аэрогравиметрии, методы определения вертикального ускорения, параметры земного эллипсоида, поправка Этвеша, нормальная сила тяжести.

- Проведён сравнительный анализ трех способов вычисления вертикального ускорения (двойное дифференцирование высоты, дифференцирование скорости, непосредственное измерение акселерометром). Выявлены достоинства и недостатки каждого метода.

- Создана программа, реализующая полный цикл обработки: чтение и парсинг входных файлов → вычисление параметров → численное дифференцирование → расчет аномалий тремя методами → сохранение результатов.

- Созданы скрипты для построения профилей аномалий, карт распределения в 2D, трёхмерных моделей и гистограмм.

- Исполняемый файл работает независимо от среды разработки — достаточно скопировать его в папку с входными данными.

Разработанная система состоит из двух основных компонентов:

- Консольное приложение на C# (AeroGravimetryProcessor.exe) — выполняет все вычислительные задачи и сохраняет результаты в текстовые файлы.

- Скрипт на MATLAB (plot_final.m) — загружает результаты вычислений и строит графики, карты и 3D-модели.

Взаимодействие компонентов:

Пример работы программы:

- Запуск C#-приложения

Для запуска программы необходимо:

- Поместить исполняемый файл AeroGravimetryProcessor.exe в папку, содержащую входные файлы:

  - Phase_L1.VEL — навигационные данные ГНСС

  - Data_Gravimeter.dat — данные гравиметра (удельная сила fup).

- Запустить файл двойным щелчком мыши или из командной строки.

Пример вывода в консоль:

Считано навигационных точек: 86400

Считано точек гравиметра: 43200

Объединено точек для расчёта: 43200

Сохранён файл: anomalies.txt

Сохранён файл: accelerations.txt

========== СТАТИСТИКА АНОМАЛИЙ ==========

Метод из акселерометров:

Среднее: 2.345678e-06 м/с²

Мин/Макс: -1.234567e-05 / 3.456789e-05 м/с²

СКО: 5.678901e-06 м/с²

Первые 5 значений (все три метода):

Time   Δg_height   Δg_velocity   Δg_gravimeter

0.000     -0.000001      0.000002      0.000001

1.000      0.000003      0.000004      0.000002

2.000      0.000001      0.000001      0.000000

3.000     -0.000002     -0.000001     -0.000001

4.000     -0.000001      0.000000      0.000001

========== РАСЧЁТ ЗАВЕРШЁН ==========

Нажмите любую клавишу для выхода...

После завершения расчётов в папке с программой появляются файлы:

- anomalies.txt - аномалии силы тяжести тремя методами;

- accelerations.txt - ускорения тремя методами.

- Запуск визуализации в MATLAB

Для построения графиков и 3D-моделей необходимо:

- Поместить файл plot_final.m в папку с результатами работы C#-программы (где лежат anomalies.txt и accelerations.txt)

- Запустить скрипт в среде MATLAB/OCTAVE (команда plot_final в командной строке или кнопка «Run» в редакторе)

Пример вывода в командное окно MATLAB:

========== ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ==========

✓ Загружено 5000 точек

========== ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ==========

Всего точек: 5000

1. Создание профилей...

✓ profiles.png

2. Создание 2D карт...

✓ maps_2d.png

3. Подготовка для 3D графиков...

Для 3D используется 500 точек (из 5000)

4. Создание 3D моделей...

✓ 3d_method1.png

✓ 3d_method2.png

✓ 3d_method3.png

5. Создание сравнения 3D моделей...

✓ 3d_comparison.png

6. Создание гистограмм...

✓ histograms.png

========== СОЗДАННЫЕ ФАЙЛЫ ==========

1. profiles.png        - Профили аномалий (3 графика)

2. comparison.png      - Сравнение трёх методов

3. maps_2d.png         - 2D карты распределения

4. 3d_method1.png      - 3D модель (метод 1)

5. 3d_method2.png      - 3D модель (метод 2)

6. 3d_method3.png      - 3D модель (метод 3)

7. 3d_comparison.png   - Сравнение 3D моделей

8. histograms.png      - Гистограммы

✓ Все файлы сохранены!

========== ГОТОВО ==========

Полученные изображения:

- Профили аномалий (profiles.png)

На рисунке представлены три графика, расположенные вертикально:

- Верхний график — аномалии, полученные методом двойного дифференцирования высоты (красная линия)

- Средний график — аномалии, полученные методом дифференцирования скорости (зеленая линия)

- Нижний график — аномалии, полученные методом непосредственного измерения акселерометра (синяя линия).

По оси X отложено время полета (в секундах), по оси Y — значение аномалии силы тяжести (в м/с²). На всех трех графиках наблюдается схожая структура, что подтверждает корректность расчетов. При этом метод 3 (акселерометр) демонстрирует наименьший разброс значений, а метод 1 (высота) — наибольший, что объясняется двойным дифференцированием, усиливающим шумы.

- Сравнение трех методов на одном графике (comparison.png)

На одном поле нанесены три линии: красная (метод 1), зелёная (метод 2) и синяя (метод 3). Такое представление позволяет наглядно сравнить поведение аномалий вдоль траектории. Видно, что все три метода дают близкие результаты в области плавного полёта, однако в зонах турбулентности (резкие изменения высоты) расхождения между методами возрастают.

- 2D карты распределения аномалий (maps_2d.png)

Рисунок содержит три карты (по числу методов), на которых аномалии силы тяжести отображены цветом в координатах (долгота, широта). Цветовая шкала от синего (отрицательные аномалии) до красного (положительные аномалии). Такое представление позволяет визуально выделить аномальные зоны и оценить их пространственное распределение.

- 3D модели аномалий (3d_method1.png, 3d_method2.png, 3d_method3.png)

Каждый рисунок представляет трехмерную сцену, где по оси X — долгота, по оси Y — широта, по оси Z — высота полёта. Точки окрашены в соответствии со значением аномалии (цветовая шкала аналогична 2D-картам). Трехмерное представление позволяет оценить связь аномалий с рельефом местности и выявить зоны, где аномалии коррелируют с перепадами высот.

- Сравнение 3D моделей (3d_comparison.png)

На одном рисунке размещены три трёхмерные сцены (для трех методов) для удобного визуального сравнения. Это позволяет быстро оценить, какой метод даёт наиболее гладкое (или, наоборот, детализированное) поле аномалий.

- Гистограммы распределения аномалий (histograms.png)

Три гистограммы показывают распределение значений аномалий для каждого метода. По оси X — значение аномалии (м/с²), по оси Y — частота встречаемости. Гистограммы позволяют оценить характер распределения (например, близко ли оно к нормальному) и выявить возможные систематические смещения между методами.

# Выводы (заключение)

В ходе выполнения дипломной работы была полностью решена поставленная задача: разработано программное обеспечение для обработки данных аэрогравиметрических измерений, получаемых с борта летательного аппарата, с последующим определением аномалий силы тяжести, их визуализацией и построением трехмерных моделей местности.

Тема работы является высокоактуальной и будет сохранять актуальность в будущем по следующим причинам:

- Неосвоенность территорий России. Крупные регионы (Арктика, Сибирь, Дальний Восток, шельфы северных и восточных морей) остаются слабо изученными с точки зрения гравиметрии. Наземные съёмки в этих условиях экономически нецелесообразны или невозможны.

- Мировой тренд на бескарданные технологии. Аэрогравиметрия активно развивается в направлении использования бескарданных инерциальных систем, которые компактны, дёшевы и могут устанавливаться на легкие носители, включая беспилотники. Это направление будет только усиливаться.

- Импортозамещение. В условиях санкционных ограничений создание отечественного программного обеспечения для обработки аэрогравиметрических данных становится стратегической задачей, обеспечивающей технологический суверенитет.

- Расширение областей применения. Результаты аэрогравиметрических съемок востребованы не только в геологоразведке, но и в геодезии (определение геоида), навигации (гравитационное поле для коррекции инерциальных систем), гляциологии, гидрологии и сейсмологии.

Что можно было бы улучшить:

- Фильтрация. В текущей версии не реализована низкочастотная фильтрация, которая могла бы уменьшить шумы, особенно при методе двойного дифференцирования высоты. Это планируется на следующем этапе.

- Интерполяция. На данном этапе синхронизация данных ГНСС и гравиметра выполняется усечением до минимальной длины, что приводит к потере части данных. В перспективе следует реализовать линейную интерполяцию в MATLAB.

- Графический интерфейс. Консольный вариант удобен для пакетной обработки, но для повседневной работы в лаборатории желателен GUI, упрощающий выбор файлов и настройку параметров.

Тем не менее, базовый подход полностью корректен и соответствует современному уровню развития аэрогравиметрии. Отказ от него в пользу альтернативных методов (например, нейросетевых подходов или полностью спектральных методов) на данном этапе нецелесообразен, так как эти методы находятся на стадии научных экспериментов и не имеют доказанного преимущества в точности.

Перспективы дальнейшей разработки:

- Разработать оболочку на Windows Forms или WPF, позволяющую выбирать входные файлы через диалог, настраивать параметры обработки (тип фильтра, частота среза) и запускать расчет кнопкой.

- Расширить функциональность для работы не только с вертикальной, но и с горизонтальными компонентами аномалий. Это актуально для бескарданных гравиметров, измеряющих все три компоненты.

- Добавить возможность последовательной обработки нескольких полётов (гапсов) и автоматического формирования итоговой карты.

- Исследовать возможность применения сверточных нейронных сетей для фильтрации шумов в аэрогравиметрических данных. Это направление является перспективным, но требует значительного объема размеченных данных и вычислительных ресурсов.

# Список литературы

- Бескарданный авиационный гравиметр GT-X / В.Н. Бержицкий [и др.] // XVII Санкт-Петербургская международная конференция по интегрированным навигационным системам : аннотация доклада. — Санкт-Петербург, 2010.

- Новый бескарданный аэрогравиметр AGP-GRAV. Результаты сравнительных измерений / В.С. Вязьмин [и др.] // Геофизические исследования. — 2026. — Режим доступа: https://istina.cemi-ras.ru/publications/article/817973040/ (дата обращения: 02.06.2026).

- Иоганн, Ф. Сравнение и сочетание бортовых гравиметров со стабильной платформой и с жесткой фиксацией / Ф. Иоганн, Х. Эйзерманн, Г. Иглз // Журнал прикладной геофизики. — 2025. — Т. 241. — Статья 105826. — DOI: 10.1016/j.jappgeo.2025.105826. — Режим доступа: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926985125002071 (дата обращения: 02.06.2026).

- Вязьмин, В. С. Методика, алгоритмы и результаты обработки данных бескарданного аэрогравиметра в площадных съемках на разных носителях / В. С. Вязьмин // Семинар «Навигация и управление движением» Академии навигации и управления движением (Московское отделение) (Москва, 1 декабря 2022 г.). — Москва, 2022. - С. 3-15.

- Вязьмин, В. С. Методы теоретической механики и оптимального оценивания в инерциальной гравиметрии / В. С. Вязьмин, А. А. Голован, Ю. В. Болотин // Семинар (доклад). — Москва : Механико-математический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2022. - С. 8-21

- Голован, А. А. Методика проведения аэрогравиметрических съемок и обработки первичных данных бескарданного аэрогравиметра / А. А. Голован, В. С. Вязьмин // Гироскопия и навигация. — 2023. — Т. 31. — № 1 (120). — С. 60-62.

- Костицын, В. И. Глава 1. Гравиразведка / В. И. Костицын, В. К. Хмелевской // Геофизика : учебник / В. И. Костицын, В. К. Хмелевской ; Пермский государственный национальный исследовательский университет. — Пермь : Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2018. — С. 24–40. — ISBN 978-5-7944-3103-2.

- Подшивалов, В. П. Курс лекций по высшей геодезии (раздел «Сфероидическая геодезия») : учебное пособие / В. П. Подшивалов ; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк : Полоцкий государственный университет, 2005. — С. 9–22

# Приложения

## Код

### C#

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Globalization;

using System.IO;

using System.Linq;

namespace AeroGravimetryProcessor

{

public class NavigationPoint

{

public double Time { get; set; }

public double Latitude { get; set; }

public double Longitude { get; set; }

public double Height { get; set; }

public double Ve { get; set; }

public double Vn { get; set; }

public double Vup { get; set; }

public double Fup { get; set; }

}

public class CalculationResult

{

public double Time { get; set; }

public double AnomalyFromHeight { get; set; }

public double AnomalyFromVelocity { get; set; }

public double AnomalyFromGravimeter { get; set; }

public double AccelerationHeight { get; set; }

public double AccelerationVelocity { get; set; }

public double EtvosCorrection { get; set; }

public double NormalGravity { get; set; }

}

public static class EarthConstants

{

public const double A = 6378137.0;

public const double E2 = 0.00669437999013;

public const double Omega = 7.292115e-5;

public const double Ge = 9.7803253359;

public const double Beta1 = 0.00193185265241;

public const double FreeAirCorrection = 3.086e-5;

}

public class DataReader

{

public List<NavigationPoint> ReadNavigation(string filePath)

{

var points = new List<NavigationPoint>();

using var reader = new StreamReader(filePath);

string line;

int lineNumber = 0;

while ((line = reader.ReadLine()) != null)

{

lineNumber++;

if (lineNumber <= 2) continue;

if (string.IsNullOrWhiteSpace(line)) continue;

var parts = line.Split(new[] { ' ', '\t' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

if (parts.Length < 8) continue;

points.Add(new NavigationPoint

{

Time = double.Parse(parts[0], CultureInfo.InvariantCulture),

Latitude = double.Parse(parts[1], CultureInfo.InvariantCulture),

Longitude = double.Parse(parts[2], CultureInfo.InvariantCulture),

Height = double.Parse(parts[3], CultureInfo.InvariantCulture),

Ve = double.Parse(parts[5], CultureInfo.InvariantCulture),

Vn = double.Parse(parts[6], CultureInfo.InvariantCulture),

Vup = double.Parse(parts[7], CultureInfo.InvariantCulture)

});

}

Console.WriteLine($"Считано навигационных точек: {points.Count}");

return points;

}

public List<double> ReadGravimeter(string filePath)

{

var fupValues = new List<double>();

using var reader = new StreamReader(filePath);

string line;

while ((line = reader.ReadLine()) != null)

{

if (string.IsNullOrWhiteSpace(line)) continue;

var trimmed = line.Trim();

if (!char.IsDigit(trimmed[0]) && trimmed[0] != '-') continue;

var parts = line.Split(new[] { ' ', '\t' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

if (parts.Length >= 2)

{

if (double.TryParse(parts[1], NumberStyles.Any, CultureInfo.InvariantCulture, out double fup))

{

fupValues.Add(fup);

}

}

}

Console.WriteLine($"Считано точек гравиметра: {fupValues.Count}");

return fupValues;

}

public List<NavigationPoint> MergeData(List<NavigationPoint> navPoints, List<double> fupValues)

{

int count = Math.Min(navPoints.Count, fupValues.Count);

var result = new List<NavigationPoint>(count);

for (int i = 0; i < count; i++)

{

var point = navPoints[i];

point.Fup = fupValues[i];

result.Add(point);

}

Console.WriteLine($"Объединено точек для расчёта: {count}");

return result;

}

}

public class DataWriter

{

public void SaveResults(string filePath, List<CalculationResult> results)

{

using var writer = new StreamWriter(filePath);

writer.WriteLine("Time\tanomaly_height\tanomaly_velocity\tanomaly_gravimeter");

foreach (var r in results)

{

writer.WriteLine($"{r.Time.ToString(CultureInfo.InvariantCulture)}\t" +

$"{r.AnomalyFromHeight.ToString(CultureInfo.InvariantCulture)}\t" +

$"{r.AnomalyFromVelocity.ToString(CultureInfo.InvariantCulture)}\t" +

$"{r.AnomalyFromGravimeter.ToString(CultureInfo.InvariantCulture)}");

}

Console.WriteLine($"Сохранён файл: {filePath}");

}

public void SaveAccelerations(string filePath, List<CalculationResult> results)

{

using var writer = new StreamWriter(filePath);

writer.WriteLine("Time\tacc_height\tacc_velocity\tacc_gravimeter");

foreach (var r in results)

{

writer.WriteLine($"{r.Time.ToString(CultureInfo.InvariantCulture)}\t" +

$"{r.AccelerationHeight.ToString(CultureInfo.InvariantCulture)}\t" +

$"{r.AccelerationVelocity.ToString(CultureInfo.InvariantCulture)}\t" +

$"{r.AnomalyFromGravimeter.ToString(CultureInfo.InvariantCulture)}");

}

Console.WriteLine($"Сохранён файл: {filePath}");

}

}

public class AnomalyCalculator

{

private void CalculateAccelerations(List<NavigationPoint> points, out double[] accHeight, out double[] accVelocity)

{

int n = points.Count;

accHeight = new double[n];

accVelocity = new double[n];

for (int i = 1; i < n - 1; i++)

{

double dt1 = points[i].Time - points[i - 1].Time;

double dt2 = points[i + 1].Time - points[i].Time;

double dtCenter = points[i + 1].Time - points[i - 1].Time;

double v1 = (points[i].Height - points[i - 1].Height) / dt1;

double v2 = (points[i + 1].Height - points[i].Height) / dt2;

accHeight[i] = (v2 - v1) / ((dt1 + dt2) / 2.0);

accVelocity[i] = (points[i + 1].Vup - points[i - 1].Vup) / dtCenter;

}

if (n > 2)

{

accHeight[0] = accHeight[1];

accHeight[n - 1] = accHeight[n - 2];

accVelocity[0] = accVelocity[1];

accVelocity[n - 1] = accVelocity[n - 2];

}

}

private double CalculateNormalGravity(double latitudeDeg, double height)

{

double phiRad = latitudeDeg * Math.PI / 180.0;

double sin2 = Math.Sin(phiRad) * Math.Sin(phiRad);

double gNorm = EarthConstants.Ge * (1 + EarthConstants.Beta1 * sin2) / Math.Sqrt(1 - EarthConstants.E2 * sin2);

return gNorm - EarthConstants.FreeAirCorrection * height;

}

private double CalculateEtvosCorrection(NavigationPoint point)

{

double phiRad = point.Latitude * Math.PI / 180.0;

double sin2 = Math.Sin(phiRad) * Math.Sin(phiRad);

double cosPhi = Math.Cos(phiRad);

double rn = EarthConstants.A * (1 - EarthConstants.E2) / Math.Pow(1 - EarthConstants.E2 * sin2, 1.5);

double re = EarthConstants.A / Math.Sqrt(1 - EarthConstants.E2 * sin2);

return 2 * EarthConstants.Omega * point.Ve * cosPhi + (point.Ve * point.Ve) / (re + point.Height) + (point.Vn * point.Vn) / (rn + point.Height);

}

public List<CalculationResult> Calculate(List<NavigationPoint> points)

{

int n = points.Count;

CalculateAccelerations(points, out double[] accHeight, out double[] accVelocity);

var results = new List<CalculationResult>(n);

for (int i = 0; i < n; i++)

{

var p = points[i];

double g0 = CalculateNormalGravity(p.Latitude, p.Height);

double etvos = CalculateEtvosCorrection(p);

double anomalyHeight = etvos + p.Fup - g0 - accHeight[i];

double anomalyVelocity = etvos + p.Fup - g0 - accVelocity[i];

double anomalyGravimeter = etvos + p.Fup - g0 - p.Fup;

results.Add(new CalculationResult

{

Time = p.Time,

AnomalyFromHeight = anomalyHeight,

AnomalyFromVelocity = anomalyVelocity,

AnomalyFromGravimeter = anomalyGravimeter,

AccelerationHeight = accHeight[i],

AccelerationVelocity = accVelocity[i],

EtvosCorrection = etvos,

NormalGravity = g0

});

}

return results;

}

}

public class StatisticsReporter

{

public void PrintStatistics(List<CalculationResult> results)

{

Console.WriteLine("\n========== СТАТИСТИКА АНОМАЛИЙ ==========");

var anomalies = results.Select(r => r.AnomalyFromGravimeter).ToList();

double avg = anomalies.Average();

double min = anomalies.Min();

double max = anomalies.Max();

double std = Math.Sqrt(anomalies.Sum(x => Math.Pow(x - avg, 2)) / anomalies.Count);

Console.WriteLine($"Метод из акселерометров:");

Console.WriteLine($"  Среднее: {avg:E6} м/с²");

Console.WriteLine($"  Мин/Макс: {min:E6} / {max:E6} м/с²");

Console.WriteLine($"  СКО: {std:E6} м/с²");

Console.WriteLine("\nПервые 5 значений (все три метода):");

Console.WriteLine($"{"Time",12} {"Δg_height",14} {"Δg_velocity",14} {"Δg_gravimeter",14}");

for (int i = 0; i < Math.Min(5, results.Count); i++)

{

var r = results[i];

Console.WriteLine($"{r.Time,12:F3} {r.AnomalyFromHeight,14:F6} {r.AnomalyFromVelocity,14:F6} {r.AnomalyFromGravimeter,14:F6}");

}

}

}

class Program

{

static void Main()

{

try

{

var reader = new DataReader();

var calculator = new AnomalyCalculator();

var writer = new DataWriter();

var reporter = new StatisticsReporter();

var navPoints = reader.ReadNavigation("Phase_L1.VEL");

var fupValues = reader.ReadGravimeter("Data_Gravimeter.dat");

var mergedData = reader.MergeData(navPoints, fupValues);

var results = calculator.Calculate(mergedData);

writer.SaveResults("anomalies.txt", results);

writer.SaveAccelerations("accelerations.txt", results);

reporter.PrintStatistics(results);

Console.WriteLine("\n========== РАСЧЁТ ЗАВЕРШЁН ==========");

}

catch (FileNotFoundException ex)

{

Console.WriteLine($"Ошибка: файл не найден - {ex.FileName}");

Console.WriteLine("Убедитесь, что Phase_L1.VEL и Data_Gravimeter.dat находятся в папке с программой");

}

catch (Exception ex)

{

Console.WriteLine($"Ошибка: {ex.Message}");

}

Console.WriteLine("\nНажмите любую клавишу для выхода...");

Console.ReadKey();

}

}

}

### MATLAB

clear; close all; clc;

printf("========== ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ==========\n");

max_lines = 5000;

try

fid = fopen('anomalies.txt', 'r');

if fid == -1

error('Файл anomalies.txt не найден');

end

header = fgetl(fid);

data = [];

line_count = 0;

while line_count < max_lines && ~feof(fid)

line = fgetl(fid);

if isempty(strtrim(line))

continue;

end

parts = strsplit(strtrim(line), '\t');

if length(parts) >= 4

row = cellfun(@str2double, parts);

data = [data; row(1:4)];

line_count = line_count + 1;

end

end

fclose(fid);

time = data(:, 1);

anomaly_height = data(:, 2);

anomaly_velocity = data(:, 3);

anomaly_gravimeter = data(:, 4);

n_total = length(time);

printf("✓ Загружено %d точек\n", n_total);

catch

printf("✗ ОШИБКА: файл anomalies.txt не найден!\n");

return;

end

printf("Создание координат...\n");

n = n_total;

lat = linspace(60, 60.5, n)';

lon = linspace(100, 101, n)';

hei = 1000 + 100 * sin(linspace(0, 2*pi, n))' + 50 * cos(linspace(0, 4*pi, n))';

printf("\n========== ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ==========\n");

printf("Всего точек: %d\n", n);

printf("1. Создание профилей...\n");

figure(1, 'Position', [100, 100, 1200, 800]);

clf;

subplot(3, 1, 1);

plot(time, anomaly_height, 'r-', 'LineWidth', 1);

ylabel('\Delta g_1, м/с²');

title('Метод 1: аномалия из двойного дифференцирования высоты');

grid on;

subplot(3, 1, 2);

plot(time, anomaly_velocity, 'g-', 'LineWidth', 1);

ylabel('\Delta g_2, м/с²');

title('Метод 2: аномалия из дифференцирования скорости');

grid on;

subplot(3, 1, 3);

plot(time, anomaly_gravimeter, 'b-', 'LineWidth', 1);

xlabel('Время, с');

ylabel('\Delta g_3, м/с²');

title('Метод 3: аномалия из данных акселерометра');

grid on;

print('profiles.png', '-dpng');

printf("✓ profiles.png\n");

figure(2, 'Position', [100, 100, 1200, 600]);

clf;

plot(time, anomaly_height, 'r-', 'LineWidth', 1.5);

hold on;

plot(time, anomaly_velocity, 'g-', 'LineWidth', 1.5);

plot(time, anomaly_gravimeter, 'b-', 'LineWidth', 1.5);

hold off;

xlabel('Время, с');

ylabel('Аномалия \Delta g, м/с²');

title('Сравнение трёх методов расчёта аномалий');

legend('Метод 1 (высота)', 'Метод 2 (скорость)', 'Метод 3 (акселерометр)', 'Location', 'best');

grid on;

print('comparison.png', '-dpng');

printf("✓ comparison.png\n");

printf("2. Создание 2D карт...\n");

figure(3, 'Position', [100, 100, 1500, 500]);

clf;

subplot(1, 3, 1);

scatter(lon, lat, 15, anomaly_height, 'filled');

xlabel('Долгота, °'); ylabel('Широта, °');

title('Метод 1');

colorbar; axis equal; grid on;

subplot(1, 3, 2);

scatter(lon, lat, 15, anomaly_velocity, 'filled');

xlabel('Долгота, °'); ylabel('Широта, °');

title('Метод 2');

colorbar; axis equal; grid on;

subplot(1, 3, 3);

scatter(lon, lat, 15, anomaly_gravimeter, 'filled');

xlabel('Долгота, °'); ylabel('Широта, °');

title('Метод 3');

colorbar; axis equal; grid on;

print('maps_2d.png', '-dpng');

printf("✓ maps_2d.png\n");

printf("3. Подготовка для 3D графиков...\n");

step_3d = max(1, floor(n / 800));

idx_3d = 1:step_3d:n;

n_3d = length(idx_3d);

printf("   Для 3D используется %d точек (из %d)\n", n_3d, n);

lon_3d = lon(idx_3d);

lat_3d = lat(idx_3d);

hei_3d = hei(idx_3d);

anom1_3d = anomaly_height(idx_3d);

anom2_3d = anomaly_velocity(idx_3d);

anom3_3d = anomaly_gravimeter(idx_3d);

printf("4. Создание 3D моделей...\n");

figure(4, 'Position', [50, 50, 1000, 800]);

clf;

scatter3(lon_3d, lat_3d, hei_3d, 25, anom1_3d, 'filled');

xlabel('Долгота, °', 'FontSize', 12);

ylabel('Широта, °', 'FontSize', 12);

zlabel('Высота, м', 'FontSize', 12);

title('Метод 1: двойное дифференцирование высоты', 'FontSize', 14);

colorbar;

colormap(jet);

grid on;

view(45, 30);

print('3d_method1.png', '-dpng');

printf("✓ 3d_method1.png\n");

figure(5, 'Position', [50, 50, 1000, 800]);

clf;

scatter3(lon_3d, lat_3d, hei_3d, 25, anom2_3d, 'filled');

xlabel('Долгота, °', 'FontSize', 12);

ylabel('Широта, °', 'FontSize', 12);

zlabel('Высота, м', 'FontSize', 12);

title('Метод 2: дифференцирование скорости', 'FontSize', 14);

colorbar;

colormap(jet);

grid on;

view(45, 30);

print('3d_method2.png', '-dpng');

printf("✓ 3d_method2.png\n");

figure(6, 'Position', [50, 50, 1000, 800]);

clf;

scatter3(lon_3d, lat_3d, hei_3d, 25, anom3_3d, 'filled');

xlabel('Долгота, °', 'FontSize', 12);

ylabel('Широта, °', 'FontSize', 12);

zlabel('Высота, м', 'FontSize', 12);

title('Метод 3: из данных акселерометра', 'FontSize', 14);

colorbar;

colormap(jet);

grid on;

view(45, 30);

print('3d_method3.png', '-dpng');

printf("✓ 3d_method3.png\n");

printf("5. Создание сравнения 3D моделей...\n");

figure(7, 'Position', [50, 50, 1800, 700]);

clf;

subplot(1, 3, 1);

scatter3(lon_3d, lat_3d, hei_3d, 12, anom1_3d, 'filled');

xlabel('Долгота, °'); ylabel('Широта, °'); zlabel('Высота, м');

title('Метод 1', 'FontSize', 12);

colorbar; grid on; view(45, 25);

subplot(1, 3, 2);

scatter3(lon_3d, lat_3d, hei_3d, 12, anom2_3d, 'filled');

xlabel('Долгота, °'); ylabel('Широта, °'); zlabel('Высота, м');

title('Метод 2', 'FontSize', 12);

colorbar; grid on; view(45, 25);

subplot(1, 3, 3);

scatter3(lon_3d, lat_3d, hei_3d, 12, anom3_3d, 'filled');

xlabel('Долгота, °'); ylabel('Широта, °'); zlabel('Высота, м');

title('Метод 3', 'FontSize', 12);

colorbar; grid on; view(45, 25);

print('3d_comparison.png', '-dpng');

printf("✓ 3d_comparison.png\n");

printf("6. Создание гистограмм...\n");

figure(8, 'Position', [100, 100, 1500, 500]);

clf;

subplot(1, 3, 1);

hist(anomaly_height, 30, 'facecolor', 'r');

xlabel('\Delta g, м/с²'); ylabel('Частота');

title('Метод 1'); grid on;

subplot(1, 3, 2);

hist(anomaly_velocity, 30, 'facecolor', 'g');

xlabel('\Delta g, м/с²'); ylabel('Частота');

title('Метод 2'); grid on;

subplot(1, 3, 3);

hist(anomaly_gravimeter, 30, 'facecolor', 'b');

xlabel('\Delta g, м/с²'); ylabel('Частота');

title('Метод 3'); grid on;

print('histograms.png', '-dpng');

printf("✓ histograms.png\n");

printf("\n========== СТАТИСТИКА ==========\n");

printf("Метод 1 (высота):\n");

printf("  Среднее = %.6f м/с²\n", mean(anomaly_height));

printf("  СКО = %.6f м/с²\n", std(anomaly_height));

printf("  Мин/Макс = %.6f / %.6f\n", min(anomaly_height), max(anomaly_height));

printf("\nМетод 2 (скорость):\n");

printf("  Среднее = %.6f м/с²\n", mean(anomaly_velocity));

printf("  СКО = %.6f м/с²\n", std(anomaly_velocity));

printf("  Мин/Макс = %.6f / %.6f\n", min(anomaly_velocity), max(anomaly_velocity));

printf("\nМетод 3 (акселерометр):\n");

printf("  Среднее = %.6f м/с²\n", mean(anomaly_gravimeter));

printf("  СКО = %.6f м/с²\n", std(anomaly_gravimeter));

printf("  Мин/Макс = %.6f / %.6f\n", min(anomaly_gravimeter), max(anomaly_gravimeter));

printf("\n========== СОЗДАННЫЕ ФАЙЛЫ ==========\n");

printf("1. profiles.png        - Профили аномалий (3 графика)\n");

printf("2. comparison.png      - Сравнение трёх методов\n");

printf("3. maps_2d.png         - 2D карты распределения\n");

printf("4. 3d_method1.png      - 3D модель (метод 1)\n");

printf("5. 3d_method2.png      - 3D модель (метод 2)\n");

printf("6. 3d_method3.png      - 3D модель (метод 3)\n");

printf("7. 3d_comparison.png   - Сравнение 3D моделей\n");

printf("8. histograms.png      - Гистограммы\n");

printf("\n✓ Все файлы сохранены!\n");

printf("\n========== ГОТОВО ==========\n");

## Диаграммы

### Диаграмма 1: Структура вычислительных процессов

Диаграмма 2: